| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОМОЗДИНО» |  | «ПОМÖСДİН» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- Ш У Ö М

- 14 сентября 2023 г.                                                                                   № 117

- с. Помоздино, Усть-Куломский р-н, Республика Коми

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Помоздино»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

постановляю:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Помздино» согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Помоздино

Глава сельского поселения «Помоздино»                                   А.Е. Уляшев

Утверждено

постановлением администрации

сельского поселения «Помоздино»

от 14.09.2023 № 117

(приложение)

# Схема водоснабжения и водоотведения СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОМОЗДИНО»
УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

НА ПЕРИОД 2019-2028 ГГ. 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД.

2023 год

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

Характеристика сельского поселения «Помоздино» Усть-Куломского района республики Коми	8

Схема водоснабжения сельского поселения «Помоздино»	9

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Помоздино»	9

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения «Помоздино» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	9

1.2 Описание территорий сельского поселения «Помоздино» не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем
водоснабжения	9

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	12

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	13

1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	13

1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	14

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	14

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	15

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	15

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	15

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	16

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	16

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	17

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды		18

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	18

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)	18

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	18

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	19

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	20

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	20

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	21

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	21

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)	21

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	22

3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами	22

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	23

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	23

3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	24

3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	24

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	25

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	25

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения	25

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	26

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	26

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	26

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения «Помоздино» и их обоснование	26

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	26

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	27

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	27

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	28

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	28

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)	28

Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	29

6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	29

Раздел 7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	30

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	31

Схема водоотведения сельского поселения «Помоздино»	32

Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения «Помоздино»	32

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	32

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	32

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	32

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	32

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	33

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	33

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	33

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	33

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	33

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	34

Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	35

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	35

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам
водоотведения	35

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	35

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	35

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	35

Раздел 3 Прогноз объема сточных вод	36

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	36

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	36

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	36

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	36

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	36

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	37

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	37

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	37

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	38

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	39

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	39

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	39

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	39

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	41

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	42

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	42

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	42

Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	43

Раздел 7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	43

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	44

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	45

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	46

# Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения — это совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, а также ее актуализация (корректировка), требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782
«О схемах водоснабжения и водоотведения».

# Характеристика сельского поселения «Помоздино»
Усть-Куломского района республики коми

Административно-территориальная единица и муниципальное образование Помоздино находится в составе Усть-Куломского муниципального района Республики Коми.

Поселение расположено на северо-востоке Усть-Куломского района Республики Коми. Административным центром является село Помоздино. В состав сельского поселения «Помоздино» входят 7 населенных пунктов: с. Помоздино, д. Бадьёльск,
д. Выльгорт, д. Кырныша, д. Модлапов, д. Скородум, д. Сордйыв.

Общая площадь территории поселения составляет 90,9 тыс. га. Ближайшими крупными населёнными пунктами являются с. Усть-Кулом, г. Сыктывкар.

Через территорию сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения.

По данным на 01.01.2023 г. общая численность населения поселения составляет 
3222 человека, из них: с. Помоздино – 1458 чел., д. Бадьёльск – 237 чел.,
д. Выльгорт – 543 чел., д. Кырныша – 138 чел., д. Модлапов – 206 чел., д. Скородум –
510 чел., д. Сордйыв – 130 чел.

# Схема водоснабжения сельского поселения «Помоздино»

# Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Помоздино»

## 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения «Помоздино» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованное водоснабжение предусмотрено в с. Помоздино и д. Выльгорт.

Схема водоснабжения с. Помоздино: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

В настоящее время не обеспечены централизованным водоснабжением - д. Бадьёльск,
д. Кырныша, д. Модлапов, д. Скородум, д. Сордйыв. Источниками водоснабжения в данных населенных пунктах служат шахтные колодцы с пресной водой.

Пожаротушение объектов осуществляется водой из открытых пожарных водоёмов и рек. Частично вода на наружное пожаротушение хранится в водонапорных башнях.

Действующих водоочистных станций на территории поселения не предусмотрено.

## 1.2 Описание территорий сельского поселения «Помоздино», не охваченных централизованными системами водоснабжения

В д. Бадьёльск, д. Кырныша, д. Модлапов, д. Скородум, д. Сордйыв отсутствует централизованная система водоснабжения, поэтому для обеспечения потребителей водой предусмотрены шахтные колодцы. Численность населения, проживающего без централизованного водоснабжения, составляет 1221 человек или 37,89% от общего населения сельского поселения «Помоздино».

## 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения сельского поселения «Помоздино» представляет собой комплекс инженерных сооружений, в том числе водозаборные скважины, водонапорную башню.

Водопроводные сооружения характеризуются высокой степенью износа.

Характеристика существующих сооружений водоснабжения:

1. Скважина № 697-Э – сооружение, являющееся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из источника подаётся в водопроводную сеть с. Помоздино при помощи насосного оборудования марки ЭЦВ 5-6,5-80;

2. Скважина № 26-Э – сооружение, являющееся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из источника подаётся в водопроводную сеть с. Помоздино при помощи насосного оборудования марки ЭЦВ 5-4-100;

3. Скважина № 1263-Э – сооружение, являющееся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из источника подаётся в водопроводную сеть с. Помоздино при помощи насосного оборудования марки ЭЦВ 5-4-100;

4. Скважина № 1981-Э – сооружение, являющееся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из источника подаётся в водопроводную сеть с. Помоздино при помощи насосного оборудования марки ЭЦВ 6-6,5-85;

5. Скважина № 417-Э – сооружение, являющееся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из источника подаётся в водопроводную сеть д. Выльгорт при помощи насосного оборудования марки ЭЦВ 6-6,5-85;

6. Скважина № 1216-Э – сооружение, являющееся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода из источника подаётся в водопроводную сеть д. Выльгорт при помощи насосного оборудования марки ЭЦВ 6-6,5-85.

Ранее на территории сельского поселения «Помоздино» эксплуатировалась артезианская скважина № 9-э. В настоящее время данное сооружение выведено из эксплуатации.

Эксплуатационная ответственность объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Помоздино» определена АО «Коми тепловая компания».

Эксплуатационные зоны представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Эксплуатационные зоны

| Наименование муниципального образования, административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | Система водоснабжения (централизованная/ нецентрализованная) | Источник водоснабжения | Эксплуатационная зона Организация, несущая эксплуатационную ответственность при осуществлении централизованного водоснабжения | Балансовая принадлежность источников водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Помоздино» | с. Помоздино | централизованная | Артезианские скважины | АО «Коми тепловая компания» | Муниципальная собственность |
|  | д. Выльгорт | централизованная | Артезианские скважины | АО «Коми тепловая компания» | Муниципальная собственность, частная собственность |
|  | д. Бадъёльск | нецентрализованная | Скважины мелкого заложения, шахтные колодцы | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |
|  | д. Кырныша | нецентрализованная | Скважины мелкого заложения, шахтные колодцы | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |
|  | д. Скородум | нецентрализованная | Скважины мелкого заложения, шахтные колодцы | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |
|  | д. Модлапов | нецентрализованная | Скважины мелкого заложения, шахтные колодцы | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |
|  | д. Сордйыв | нецентрализованная | Скважины мелкого заложения, шахтные колодцы | Муниципальная собственность, частная собственность | Муниципальная собственность, частная собственность |

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение сельского поселения «Помоздино» осуществляется от 3 основных водозаборных скважин, расположенных в с. Помоздино - № 697-Э, № 26-Э, № 1263-Э.

Характеристика скважин, расположенных на территории сельского поселения «Помоздино», приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика источников водоснабжения

| Наименование расчетного элемента, адрес | Глубина скважины, м | Динамический уровень, м | Дебит скважины, м3/ч | Фактический расход воды, м3/ч | Давление холодной воды, атм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 697-Э | 60 | 50 | 7,2 | 6,5 | 2,3 |
| Скважина № 301-Э | 45 | 22 | 25,2 | 3 | 2 |
| Скважина № 26-Э | 50 | 30 | 10 | 5,93 | 2 |
| Скважина № 1263-Э | 64 | 15 | 10 | 0,005 |  |
| Скважина № 1981-Э | 30 | 23 | 8 | 4,072 |  |
| Скважина № 417-Э | 55 | 20 | 8 | 0,45 |  |
| Скважина № 1216-Э | 53 | 23 | 10 | 0,15 |  |

Система централизованного водоснабжения сельского поселения «Помоздино» осуществляется по следующей схеме: вода из артезианской скважины при помощи погружных насосов подается по водопроводу в водонапорную башню, а затем по распределительной сети потребителям (рисунок 1).

Рисунок 1 Система централизованного водоснабжения

1 — скважина; 2  — погружной насос; 3  —  магистральный трубопровод; 4 – водонапорная башня;

5 – потребители.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений соблюдены и соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствуют сооружения очистки и подготовки питьевой воды.

Для обеспечения соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» рекомендуется оборудовать водозаборные сооружения станциями водоподготовки и обеззараживания воды.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства, а также качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

### 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Подъем воды для нужд потребителей с. Помоздино осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ. От водозаборных скважин вода подается в водонапорную башню, а далее потребителю. Используются насосы марки ЭЦВ 5-6,5-80 (скважина № 697-Э), ЭЦВ 5-4-100 (скважина № 26-Э), ЭЦВ 5-4-100 (скважина № 1263-Э).

Удельный расход электроэнергии на подъем воды на всей территории сельского поселения «Помоздино» в 2022 году составил 1,17 кВт∙ч /м3.

### 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяжённость сетей водоснабжения сельского поселения «Помоздино» составляет 6,89 км.

Для обеспечения надежного водоснабжения в 2016 г. проводился капитальный и текущий ремонт сетей, всего было отремонтировано 307 м водопроводных сетей, что составляет 4,46% от общей протяженности. Стальные трубы водопроводных сетей были заменены на полиэтиленовые. Новые полиэтиленовые трубы имеют не только больший срок эксплуатации, но и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. Также, на полиэтиленовых материалах не образуются химические отложения, из этого следует, что гидравлические свойства труб неизменны в течение всего срока эксплуатации. Изношенность объектов системы водоснабжения является причиной потерь воды при транспортировке. Для сокращения потерь была проведена реконструкция сетей водоснабжения.

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» водопроводные сети протяженностью 1,09 км характеризуются высокой степенью износа, что составляет 15,86% от общей протяженности сетей.

Схема сетей водоснабжения сельского поселения «Помоздино» представлена в Приложении 1 к настоящей схеме.

### 1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными технологическими проблемами в водоснабжении сельского поселения «Помоздино» являются:

- Износ источников водоснабжения приводит к загрязнению водопроводной воды. Износ скважины приводит к постепенному росту показателя минерализации, увеличению жесткости воды, ухудшению органолептических свойств.

- Быстрый износ насосного оборудования, который обусловлен неудовлетворительным качеством воды (уровень жесткости, минерализации).

- Отсутствие очистки и подготовки воды. Необходимо оборудовать систему установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения «Помоздино» располагается один централизованный источник тепловой энергии – котельная Усть-Куломского района филиала АО «Коми коммунальные технологии», работающая на твёрдом топливе – угле и брикетах.

Централизованное теплоснабжение объектов поселения осуществляется по существующей схеме - теплоноситель от источников тепловой энергии по магистральным и внутриквартальным распределительным тепловым сетям подаётся в тепловые узлы существующих зданий, откуда распределяется на нужды отопления.

Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечивается жилая и общественная застройка, а также промышленные и административные здания.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения «Помоздино» не относится к районам вечномёрзлого грунта, поэтому нет необходимости в технологических решениях для предотвращения замерзания воды.

## 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения в сельском поселении «Помоздино» находятся в муниципальной собственности. АО «Коми тепловая компания» является организацией, эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения.

# Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Помоздино» является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Согласно генеральному плану сельского поселения «Помоздино» направление развития централизованных систем водоснабжения происходит со следующими принципами:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоснабжению;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организации, осуществляющей холодное водоснабжение, и ее абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных   расходов   организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

-  охрана здоровья  населения  и  улучшение  качества  жизни  населения  путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

-  обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

-  введение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемой из источника питьевого водоснабжения.

К плановым значениям показателей развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики информативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Согласно генеральному плану сельского поселения «Помоздино» развитие систем водоснабжения необходимо для улучшения качества жизни населения.

В 2022 г. завершено строительство новой школы на 400 мест в с. Помоздино.
Для подключения новой школы построена водопроводная сеть протяженностью 800 м. в с. Помоздино.

Для улучшения качества жизни населения рекомендуется:

- осуществлять поставку воды, доведенную до нормативных показателей качества питьевой воды на очистных сооружениях водопровода, через капитально отремонтированные водопроводные сети до потребителя без ухудшения качества питьевой воды;

- использовать сменные фильтры-картриджи, изготовленные из новых плёночно-тканевых материалов и предназначенных для очистки артезианских вод, а также производить замену сменных картриджей в установленный срок.

Для обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты реализации следующих мероприятий:

- замена устаревшего оборудования водозаборных сооружений и насосных станций;

- ежегодная очистка и дезинфекция резервуаров и водопроводных сетей;

- соблюдение ограничения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- установка водоразборных колонок с контролем доступа на территории с. Помоздино.

Замена скважинных насосов типа ЭЦВ в существующих артезианских скважинах на современные скважинные насосы, оснащенные средствами защиты и контроля, позволит повысить устойчивость и надежность работы водозаборных сооружений, снизить энергозатраты на подъем воды.

Модернизация существующих магистральных и распределительных водопроводных сетей позволит повысить надежность системы водоснабжения, а также снизить потери воды.

Перед проведением работ по реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения необходимо разработать проектно-сметную документацию.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Объем подачи и реализации воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3 | 22,370 | 25,865 | 26,500 | 25,926 | 25,413 | 94,475 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды, потери воды при передаче по сетям водоснабжения | тыс. м3 | 15,429 | 14,804 | 14,903 | 14,447 | 13,991 | 79,904 |
| 3 | Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | тыс. м3 | 6,941 | 11,061 | 11,597 | 11,479 | 11,422 | 14,571 |
|  | жилищный фонд | тыс. м3 | 5,706 | 10,036 | 10,376 | 10,252 | 10,346 | 8,710 |
|  | бюджетные организации | тыс. м3 |  |  | 0,251 | 0,207 | 0,170 | 4,077 |
|  | прочие потребители (КТК) | тыс. м3 | 1,235 | 1,025 | 0,970 | 1,020 | 0,906 | 1,784 |

## 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2022 год составило - 94,475 тыс.м3, значение водопотребления среднего в сутки составило - 258,84 м3, значение водопотребления максимального в сутки - 310,6 м3.

Централизованное водоснабжение организовано только в с. Помоздино и д. Выльгорт.

Территориальные балансы подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Территориальный баланс подачи воды

| № п/п | Населенный пункт | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача воды |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | тыс.м3/год |
| 1 | Сельское поселение «Помоздино» | 310,6 | 94,475 |

## 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Структурный баланс водопотребления питьевой воды по группам абонентов

| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребители | Ед. изм. | 2022 год |
| Принято потребителями, в том числе: | тыс. м3 | 14,571 |
| - население | тыс. м3 | 8,710 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 4,077 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 1,784 |

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений
о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о потреблении населением воды в 2022 году представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды

| Потребитель с разбивкой по обслуживающим организациям | Наименование расхода | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. м³/сут |
| Полезный отпуск | хоз-питьевые нужды | 39,92 | 14,571 | 47,90 |
| - население | хоз-питьевые нужды | 23,86 | 8,710 | 28,63 |
| - бюджетные организации | хоз-питьевые нужды | 11,17 | 4,077 | 13,40 |
| - прочие потребители | хоз-питьевые нужды | 4,89 | 1,784 | 5,87 |
| Всего: |  | 39,92 | 14,571 | 47,90 |

Суточный коэффициент неравномерности принят равным 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 7 - Сведения о расчетном потреблении населением питьевой воды

| Потребитель. | Наименование расхода | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. м³/сут |
| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 460,23 | 167,984 | 552,276 |
| Население | полив земельных участков | 32,89 | 12,006 | 39,468 |
| Прочие потребители | хоз-питьевые нужды | 4,89 | 1,784 | 5,868 |
| Неучтенные расходы | - | 46,023 | 16,80 | 55,228 |
| Всего: |  | 544,033 | 198,574 | 652,84 |

1. Удельное водопотребление на 1 человека взято в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2. 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. Количество месяцев, соответствующих периоду использования холодной воды на полив земельного участка составляет 4 месяца (с 1 мая по 31 августа)

3. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

4. Количество расчётных дней в году: для населения - 365; для полива (частота полива 1 раз
в 2 дня) - 120; для бюджетных и промышленных организаций составляет - 303

5. 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с п. 42 главы VI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г.
N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Для снижения затрат на оплату услуг водоснабжения рекомендуется установить приборы учета воды.

Планы по установке приборов учета воды

| Место установки | Объект | Дата установки |
| --- | --- | --- |
| с. Помоздино, ул. Коммунальная, д. 26 | ИЖД | 2023 год |
| с. Помоздино, ул. Старовских, д. 6 | ИЖД | 2023 год |
| д. Выльгорт, ул. Сосновая, д. 87 | ИЖД | 2023 год |
| с. Помоздино, ул. Сордйывская | Дом культуры | 2025 год |

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Основными источниками водоснабжения сельского поселения «Помоздино» являются артезианские скважины.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Мощность существующих сооружений |  | Водопотребление |  | (+) Резерв / (-) дефицит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Макс. |  | Годовое |  |
|  | Макс. | Годовое | Макс. | Годовое |  |  |  |  |
|  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | % | тыс.м3/год | % |
| Сельское поселение «Помоздино» | 1284 | 468,66 | 310,60 | 94,475 | 973,4 | 75,81 | 374,185 | 79,84 |

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития   централизованного водоснабжения поселения с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

## 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Численность населения сельского поселения «Помоздино» составляет 3222 человека. Однако, жители населенных пунктов д. Бадъёльск, д. Кырныша, д. Модлапов, д. Скородум,
д. Сордйыв общей численностью 1221 человек не обеспечены услугами централизованной системы водоснабжения. Таким образом, прогнозные балансы с расчётным сроком 2028 г. рассчитаны с учётом населения необеспеченного на данный момент централизованной системой водоснабжения.

Прогнозные балансы потребления воды представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Прогнозные балансы потребления воды (расчетный срок –  2028 год)

| Потребитель. | Наименование расхода | Водопотребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. м³/сут |
| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |  |  |
| Население | хоз-питьевые нужды | 741,07 | 270,49 | 889,28 |
| Население | полив земельных участков | 52,96 | 19,332 | 63,55 |
| Неучтенные расходы | - | 74,11 | 27,049 | 88,93 |
| Всего: |  | 868,14 | 316,871 | 1041,76 |

## 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения «Помоздино» располагается один централизованный источник тепловой энергии – котельная Усть-Куломского района филиала АО «Коми коммунальные технологии», работающая на твёрдом топливе – угле и брикетах.

Схема сетей теплоснабжения – открытая, но забор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не осуществляется по причине износа и ветхости сетей.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения, нагрев воды происходит в частном порядке – путем установки газовых или электрических водонагревателей, либо приготовление горячей воды осуществляется в банях.

## 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |  | Расчетный срок 2028 г. |  |  |
|  | Среднее м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. м³/сут | Среднее м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. м³/сут |
| Сельское поселение «Помоздино» | 39,92 | 14,571 | 47,90 | 868,14 | 316,871 | 1041,76 |

## 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Схема сетей теплоснабжения сельского поселения «Помоздино» – открытая, но забор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не осуществляется по причине износа и ветхости сетей.

При отсутствии централизованного горячего водоснабжения, нагрев воды происходит в частном порядке – путем установки газовых или электрических водонагревателей, либо приготовление горячей воды осуществляется в банях.

## 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами

Основным потребителем услуг водоснабжения сельского поселения «Помоздино» является население.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в таблице 11.

Таблица 11 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Потребитель | П е р и о д ы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |  | Расчетный срок 2028 г. |  |  |
|  | Среднее м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. м³/сут | Среднее м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Макс. м³/сут |
| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |  |  |  |  |
| Отпущено потребителям (товарная продукция) в т.ч.: | 39,92 | 14,571 | 47,90 | 868,14 | 316,871 | 1041,77 |
| Население | 23,86 | 8,71 | 28,63 | 852,08 | 311,01 | 1022,5 |
| Бюджетный фонд | 11,17 | 4,077 | 13,40 | 11,17 | 4,077 | 13,40 |
| Прочие потребители | 4,89 | 1,784 | 5,87 | 4,89 | 1,784 | 5,87 |

3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 12 Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |  | Расчетный срок 2028 г. |  |
|  |  | Годовое тыс.м³/год | Среднее м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Среднее м³/сут |
| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подано хоз-питьевой воды в сеть | 94,475 | 258,84 | 361,231 | 989,67 |
| 2 | Потери при транспортировке | 79,904 | 218,92 | 44,36 | 121,53 |
| 3 | Реализовано потребителям | 14,571 | 39,92 | 316,871 | 868,14 |

## 3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный и структурный балансы водоснабжения сельского поселения «Помоздино» представлены в таблице 13. Территориальный баланс представлен в таблице 14.

Таблица 13 Перспективный и структурный балансы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. |  | Расчетный срок 2028 г. |  |
|  |  | Годовое тыс.м³/год | Среднее м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Среднее м³/сут |
| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подано хоз-питьевой воды в сеть | 94,475 | 258,84 | 361,231 | 989,67 |
| 2 | Потери при транспортировке | 79,904 | 218,92 | 44,36 | 121,53 |
| 3 | Реализовано потребителям | 14,571 | 39,92 | 316,871 | 868,14 |

Таблица 14 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

| Целевое назначение водопотребления | Ед. изм. | Периоды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | Расчетный срок до 2028 г. |
| Сельское поселение «Помоздино» | тыс. м3/год | 94,475 | 361,231 |

## 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя
из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке
с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлен
в таблице 15.

Таблица 15. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| Назначение | Мощность существующих сооружений | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок до 2028 г. |  |  |
|  |  | макс. м3/сут тыс. м3/год | (+) Резерв / (-) дефицит |  |
|  |  |  | м3/сут тыс. м3/год | % |
| Сельское поселение «Помоздино» |  |  |  |  |
| Подано хоз-питьевой воды в сеть | 1284 м3/сут 468,66 тыс. м3/год | 1187,61 | +96,39 | +7,51 |
|  |  | 361,231 | +107,429 | +22,92 |
| Потери |  | 145,84 |  |  |
|  |  | 44,36 |  |  |
| Реализация потребителю |  | 1041,77 | +242,23 | +18,87 |
|  |  | 316,871 | +151,789 | +32,39 |

По данным таблицы видно, что мощности существующих водозаборных сооружений достаточно для обеспечения услугами водоснабжения всех потребителей сельского поселения.

## 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или)  водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На момент актуализации схемы водоснабжения сельского поселения «Помоздино» одна организация наделена статусом гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения – АО «Коми тепловая компания».

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, а также приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведен в таблице 16.

Таблица 16 – Мероприятия по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации | Капитальные затраты тыс. руб* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей | 2019-2028 | 5000,0 |
| 2 | Промывка и дезинфекция водонапорных башен, накопительных резервуаров питьевой воды. | 2019-2028 | 500,0 |
|  | Всего: |  | 5500,0 |

* - Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации
по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения сельского поселения «Помоздино» будут достигнуты следующие результаты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»). Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

- Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения.

- Снижение риска возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации объектов системы водоснабжения.

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По данным Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Помоздино» организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, не планируется.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения «Помоздино» не предусмотрено.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборами учета воды в сельском поселении «Помоздино» оборудованы не все потребители. При отсутствии приборов учета расход воды определяется расчетным способом, по нормативу.

В соответствии с п. 42 Главы VI Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной или горячей воды и в случае наличия обязанности установки такого прибора учета размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению с применением повышающего коэффициента.

Планы по установке приборов учета воды

| Место установки | Объект | Дата установки |
| --- | --- | --- |
| с. Помоздино, ул. Коммунальная, д. 26 | ИЖД | 2023 год |
| с. Помоздино, ул. Старовских, д. 6 | ИЖД | 2023 год |
| д. Выльгорт, ул. Сосновая, д. 87 | ИЖД | 2023 год |
| с. Помоздино, ул. им.А.В.Уляшева | Дом культуры | 2025 год |

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории сельского поселения «Помоздино» и их обоснование

Схема сетей водоснабжения сельского поселения «Помоздино» прилагается
в Приложении 1 к настоящей схеме. Местоположение водопроводных сетей и объектов систем водоснабжения определено на карте. Прокладка новых сетей не планируется.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Место размещения насосных станций и резервуаров на территории сельского поселения «Помоздино» остается без изменений.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рекомендации отсутствуют.

## 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения сельского поселения «Помоздино» прилагается в Приложении 1 к настоящей схеме.

Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также обеспечения населения водой соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям:

  - Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения не реже 1 раза в 5 лет с целью:

- определения технической возможности сооружений водоподготовки, работающих
в штатном режиме по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- определения технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

2. Проводить мониторинг воды, отпускаемой в сеть, согласно программе производственного контроля, на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»);

3. Провести реконструкцию водопроводных сетей – замена аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных сетей. При строительстве новых сетей рекомендуется применять трубы из полиэтилена низкого давления с гарантированным сроком службы 50 лет.

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды
не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется.
Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

В существующей системе водоснабжения химические реагенты не применяются.

# Раздел 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## 6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и оценка величины необходимых капитальных вложений
в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения на территории сельского поселения «Помоздино» с учетом перспективного развития поселения и централизованной системы водоснабжения составляет ориентировочно 5500 тыс. рублей. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Основными источниками финансирования являются:

-средства бюджета субъекта федерации;

- средства бюджета муниципального образования;

- средства, полученные от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой;

- средства, полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

# Раздел 7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения будут достигнуты следующие результаты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»). Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

2. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей поселения.

3. Снижение количества аварийных ситуаций при эксплуатации водозаборных сооружений и сетей водоснабжения.

Таблица 17 – Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 |
| 2 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 0 | 0 |
| 3 | Степень износа сетей водоснабжения: | % | 40 | 30 |
| 4 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | % | 54,24 | 20 |

Значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения требуют актуализации после окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации.

На территории сельского поселения «Помоздино» бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены.

# Схема водоотведения сельского поселения «Помоздино»

# Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения «Помоздино»

## 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод
на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

## 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

## 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках.

## 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Загрязнение почв и грунтовых вод является фактором риска возникновения различных заболеваний у населения, так как увеличивается содержание токсичных веществ органического и неорганического происхождения, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов.

Также, в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения нет возможности вести учет количества вредных стоков.

## 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время на всей территории сельского поселения «Помоздино» с общей численностью населения 3170 человек отсутствует централизованная система водоотведения.

## 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

На данный момент существует такая техническая и технологическая проблема водоотведения, как отсутствие у населения централизованной системы водоотведения.

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках.

# Раздел 2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В сельском поселении «Помоздино» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод
от потребителей сельского поселения «Помоздино» осуществляется в соответствии
с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%.

## 2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срокне менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

# Раздел 3 Прогноз объема сточных вод

## 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных
о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Проектирование централизованной системы водоотведения поселения, в том числе очистных сооружений канализации, следует выполнять в соответствии с требованиями
СП 32.13330.2018.

## 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

## 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Проектирование централизованной системы водоотведения поселения, в том числе очистных сооружений канализации, следует выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018.

# Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках.

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения поселения является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, а также улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения позволит эффективно решать проблемы загрязнения окружающей среды и сохранять чистоту питьевой воды. Кроме того, значительно снизится риск возникновения заболеваний, передающихся через воду.

Главными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- организация и обеспечение централизованного водоотведения на всей территории сельского поселения;

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения;

- обеспечение инженерной инфраструктурой объектов нового жилищного строительства;

- обеспечение отведения от абонентов требуемого объема сточных вод установленного качества;

- учесть сокращение сбросов и организацию возврата очищенных сточных вод на технические нужды;

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах системы централизованного водоотведения.

При этом необходимо создание условий, обеспечивающих привлечение средств для строительства объектов централизованной системы водоотведения поселения.

Проектирование централизованной системы водоотведения поселения следует выполнять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018.

## 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Предложения по развитию централизованной системы водоотведения поселения формируются в целях создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, а также улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

Централизованная система водоотведения с. Помоздино, д. Выльгорт, д. Скородум, д. Модлапов, д. Бадъёльск принимается централизованная по неполной раздельной схеме: бытовые стоки отводятся закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса.

Предлагается все существующие общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизованной системой канализации с подключением сетей к очистным сооружениям канализации. Канализационные очистные сооружения для с. Помоздино и д. Выльгорт принимаются общие. Для д. Бадьельск, д. Модлапов, д. Кырныша и д. Скородум принимаются отдельные канализационные сооружения.

Деревня Сордйыв принята без градостроительного развития, поэтому хозяйственно-бытовые стоки предусматривается отводить в выгребы с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения:

- строительство очистных сооружений;

- строительство главной насосной станции и строительство районных станций
в пониженных местах;

- строительство самотечных и напорных коллекторов и сетей.

| Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| сельское поселение «Помоздино» | Подготовка проектно-сметной документации проекта канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации | Первая очередь строительства – 2018 год |
| с. Помоздино | Строительство очистных сооружений канализации с размещением канализационных насосных станций |  |
|  | Строительство сетей канализации 2,5 км | Первая очередь строительства – 2018 год |
| д. Выльгорт | Строительство сетей канализации 1,5 км | Расчетный срок – 2032 год |
| д. Модлапов | Строительство сетей канализации 1,5 км |  |
| д. Скородум | Строительство очистных сооружений канализации с размещением канализационных насосных станций | Расчетный срок – 2032 год |
|  | Строительство сетей канализации 1,5 км |  |
| д. Бадъёльск | Строительство очистных сооружений канализации с размещением канализационных насосных станций | Расчетный срок – 2032 год |
|  | Строительство сетей канализации 1,5 км |  |

## 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Предлагаемые мероприятия по реализации схем водоотведения на территории сельского поселения «Помоздино» направлены на:

- обеспечение полного инженерного благоустройства на территории поселения;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;

- предотвращение негативных процессов, влияющих на качество питьевой воды;

- обеспечение установленных требований к качеству стоков, сбрасываемых в водоемы;

- обеспечение гарантированного и нормального режима водоотведения;

- создание возможности подключения к системе водоотведения объектов нового строительства.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках.

## 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Возможность развития системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения будет доступна после реализации мероприятий, направленных на организацию централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Мероприятиями по реализации схем водоотведения на территории сельского поселения «Помоздино» предусмотрено следующее:

- для отвода стоков предусматривается прокладка самотечных и напорных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий;

- установка канализационных насосных станций (КНС) предусматривается
в пониженных местах. КНС устанавливаются в каждой части с. Помоздино, в д. Выльгорт, д. Бадьельск, д. Скородум, д. Модлапов и главная насосная станция на канализационных очистных сооружениях;

- очистные сооружения канализации предусматривается установить с соблюдением санитарно-защитной зоны радиусом 150 м в с. Помоздино и 100 м для остальных очистных сооружений канализации;

- выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод предусматривается производить в реку Вычегда ниже по течению села.

Деревня Сордйыв принята без градостроительного развития, поэтому хозяйственно-бытовые стоки предусматривается отводить в выгребы с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

## 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

При реализации схем водоотведения на территории сельского поселения «Помоздино» размещение системы канализации и очистных сооружений канализации следует производить в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с требованиями подраздела «Размещение инженерных сетей» и требованиями к устройству санитарно-защитных зон.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Охранная зона сетей канализации при обычных условиях устанавливается
в зависимости от диаметра труб:

- до 600 мм - не менее 5 метров от стенок трубопровода;

- 1000 мм и более - от 10 до 25 метров в каждую сторону, в зависимости
от предназначения канализационной сети и состава грунта, в котором проложен трубопровод.

При проектировании канализационных сетей необходимо учитывать следующие факторы: сейсмологические характеристики местности, климат и среднемесячные температуры, влажность и промерзание почвы, особенности грунта. Охранную зону необходимо увеличить при наличии неблагоприятных факторов.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстояние от канализационных сетей до объектов составляет:

- от любых фундаментов - 3-5 метров (для напорной канализации расстояние больше, чем для самотечной);

- от опорных конструкций, ограждений, эстакад - от 1,5 м до 3,0 м;

- от железнодорожного полотна - 3,5-4,0 м;

- от автодорожного бордюра на проезжей части - 2,0 м и 1,5 м (нормативы для напорной и самотечной канализации);

- от канав и кюветов - 1-1,5 м от ближнего края;

- от уличных осветительных столбов, стоек контактных сетей - 1-1,5 м;

- от фундаментов опор высоковольтных электролиний - 2,5-3 м.

Категорически запрещено при прокладке задевать канализацией санитарные зоны водопроводов.

Для труб бытовой канализации расстояние до других подземных коммуникаций определяется своими нормативами:

- до водопровода – от 1,5 до 5,0 м в зависимости от материала и диаметра труб;

- до дождевых дренажных систем — 0,4 м;

- до газовых магистралей — от 1,0 до 5 м;

- до кабелей, проложенных под землей – 0,5 м;

- до теплоцентрали – 1,0 м.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границами планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения при реализации схем водоотведения на территории сельского поселения «Помоздино» являются границы территории сельского поселения.

# Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Реализация схем водоотведения на территории поселения в соответствии
с нормативными требованиями природоохранного законодательства позволит эффективно решать проблемы загрязнения окружающей среды и сохранять чистоту питьевой воды.

## 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики, устроенные на приусадебных участках.

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов. Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

# Раздел 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объемы капитальных вложений на строительство объектов централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения «Помоздино» в настоящее время не определены.

# Раздел 7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения.

К плановым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение указанных показателей развития централизованной системы водоотведения на территории поселения возможно при условии выполнения в полном объёме и в соответствующие сроки мероприятий по реализации схем водоотведения.

# Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На территории сельского поселения «Помоздино» бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Одной из приоритетных проблем сельского поселения «Помоздино» является обеспечение населения качественной питьевой водой, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. На сегодняшний день система водоснабжения в поселении находится в удовлетворительном состоянии.

С целью выявления технических характеристик, технических возможностей и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения необходимо проводить техническое обследование систем.

Рекомендуется провести комплекс задач по обеспечению источника питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, развитие систем забора, очистки, транспортировки воды.

Кроме того, в настоящее время на территории сельского поселения «Помоздино» отсутствует централизованная система водоотведения, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения, а также для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, рекомендуется провести комплекс задач, направленный на выполнение мероприятий по устройству централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения.

Реализация схем водоотведения на территории поселения позволит эффективно решать проблемы загрязнения окружающей среды, а также сохранять чистоту питьевой воды.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»